Typ Bereich Typ Jahr Hinweise Bem.

SV Originalname Einfuhr.

Ablosung von R010 Codegeber/elektron.Taste

R011 Modem, Modulator

R012M Selektivrufgerat

R012T Selektivrufgerat

R014D Codeschnellgeber

R47TD 2-29,99Mc T/R R069 Schnelltelegrafie

R102M 1,5-12Mc 900W 60er KfZ,R154,105,D311+WT44

R103 1,5-12Mc 100W 60er GAZ,R311,154,105D,UM3

R104 1,5-6Mc 3,5/20W 40er Ro, A1, A3 Batterien 4,8V Радиостанция "Р-104"

R104 D 1,5-4,25Mc 3,5/20W 60 Ro, A1, A3 Batterien 4,8V

R104M 1,4-4,25Mc 3,5/20W 70 Ro mit GU50 2 x 2,4V Радиостанция"Р-104М"

R105 36-46,1Mc 1,3W 50er Ro 2 x 2,4V Радиостанции Р105

R105D 36-46,1Mc 1,3W 60 Ro 2 x 2,4V Радиостанции Р105Д

R105M 36-46,1Mc 1,3W 70 Tr. 2 x 2,4V Радиостанции Р105М

R106 41,6-48,7Mc 0,75W E50 RBS Ro,AM 2,4V Радиостанция Р106, РБС

R107 20-51Mc 1 W / F3 60er R105-109 Ro, TA56M 2 x 2,4V Радиостанция "Р-107

R107M 20-52Mc 1/5W 70er Variante, anderes Gehause 6,6-7,8V Радиостанция "Р-107М" R107T 20-51Mc 1W / F3 88 Tr./LED-Anz. 2 x 2,4V Радиостанция "Р-107Т"

R108 28-36,5Mc 1W 50er Ro 2 x 2,4V Радиостанции Р108

R108D 28-36,5Mc 1,2W 56 Ro 2 x 2,4V Радиостанции Р108Д

R108M 28-36,5Mc 1W F3 70er Tr. 2 x 2,4V Радиостанции Р108М

R109 21,5-28,5Mc 1W 50er Ro 2 x 2,4V Радиостанции Р109

R109D 21,5-28,5Mc 1,2W 56 Ro 2 x 2,4V Радиостанции Р109Д

R109M 21,5-28,5Mc 1W / F3 70er 100 Ro+Tr. 2 x 2,4V Радиостанции Р109М

R110M 1,5-30Mc T/kW Funkgeratesatz KW auf ZIL

R111 20-51Mc 60-100W 70er 100 Ro+Tr-Panz., F3 27V, TE1,TE2 Радиостанция Р111

R112 2,8-5Mc 50/90W 50 Ro, AM,CW Радиостанция Р112

R113 20-22,4Mc 16W 54 (10RT) Pz. T54, T55 13/26V Umformer Радиостанция Р113

R114 20-26Mc 1W M80er ahnl R105M neu ?

R116 48,6-51,3Mc 0,06W 58 Ro Kompanie-Fg (Dorette) Batt BANSS-18M Радиостанция "Р-116"

R118 02-12Mc 400W ?

R118BM 1-7,5Mc 200W 60er FuSt, R311,105D,UM3 Sender LV-WT44

R118BM3 2-12Mc 400W 60er GU81 Sender-E.

R118M3 1,5-12Mc 400W 60er Sender

R120 NF 70er Bordsprechanlage

R1125 T/R 80er Fg-Satz

R122M 35-50Mc 750W 66/67 Ro Tropospharenf.

R123 20-51,5Mc 20/10W 62 Ro (R113), Panzer T62, T64, T72 13/26V, BP26 Радиостанция Р123, Магнолия

R123M 20-51,5Mc 20/40W M70er 13/26V Радиостанция Р123М

R123MT 20-52Mc 20/10W mit R124 13/26V

R124 Bordsprech -,- 70er Panzer

R125 Satz 40W 60er R104+UM, 105 Kombination

R126 48,5-51,5Mc 0,4W / FM 62 Ro+Tr.(R116) Kompanie-FG 2 x 1,5V Batterie Радиостанция Р126

R127 ? ?

R128 44-50Mc T

R129 1-10,99MC 3-90W 80er A1,A3A, A3H(104+112) Ersatz, R104M, R112 2,4V Радиостанция "Р-129"

R130M 1,5-10,9Mc 12-40W A80er A1,A3A, A3H(104+112) 64Ro BP-UM26, TE26 Радиостанция "Р-130/М"

R130T 1,5-10,9Mc 10-40W 80er Tr. ESB-digit

R131 1,5-8MHz R 60er Ro. R132(A;W) UKW Stabsfunkgeratesatz

R134 1,5-30Mc 50W 80er AM/FM/SSB/CW Nachfolger R130 Радиостанция "Р-134"

R136 1,5-30Mc T/R wie R140 Funkgeratesatz KW

R137 20-60Mc 800W 80er Ro,R102,137,154U,323,405,107 ESB-Sender wie R140

R138 76-94Mc 1,5/15W 80er 15W, 1,5W,Ro Geratesatz, RiFu Радиостанция "Р-138"

R140 1,5-30Mc 1,5kW 80er Ro,r326,155P,405+LV ESB-Sender (200kg) Variante M, BM Радиостанция "Р-140" (Береза)

R142 1,5-11,20-52,100-150 Fg-satz 70er R130,2x111,123,809,R012T,011M,014D,3xAnt-anp. UKW/KW-ESB auf Lkw Радиостанция Р142

R143 1-20Mc 10/4W 80er USB,CW,FM Tr,. 27V oder 2 x 12V Радиостанция Р143, Багульник

R145 (B, M) 1,5-11,20-52,100-150 Fg-satz 70er R130,111,123,809,859,863 UKW/KW-ESB auf SPW

R146 Funkgeratesatz auf ZIL

R147 4K-FM(44-52Mc) 0,1W 70er Tr.,IC?s Mini, Fallis Batterie 9V Радиостанция Р147

R147P 4K-FM(44-52Mc) R 70er Tr. Mini, Fallis Batterie 9V Приемник Р147П

R148 37-51,95Mc 0,5/1W 88 Tr. Mini, Fallis Batterie 12,6V Радиостанция "Р-148"

R150 ? FuE-Stelle R326,R105,R405

R151 525-645Mc RiFu 70er 30W Ro 101 Kanale AMUR LW-MW R 50 Ro Kalina LW_MW R 60er Ro

R152 1-8Mc R 57 45 Ro A1,A3,F1,F6

R154M 1-12Mc R 60er Ro, ahnlich Amur Spez.38Ro Р-154 - Амур

R154-2M 1-12Mc R 70er Ro A1,A3,F1,F6

Р-154-2 - Молибден

R155 1-30Mhz R 50er Ro 220V Радиоприемник "Р-155"

R155 A 1-30MHz R 60er Ro Радиоприемник "Р-155А" (Брусника)

R155P 1-30Mc Sp-E 70er Ro, VRU USB/OSB Р-155П - Рябина

R155U 1,5-60Mc R 70er Ro, VRU USB/OSB

R156 1,5-30Mc T/R % 1x R134

R157 44-53,9Mc 1W 80er Tr. IC?s Ablos. R126 Batterie 12,6V Радиостанция Р157

R158 30-79,98Mc 1W 80er Tr Kompanie, Fallis Batterie 12,6V Радиостанция Р158

R159 30-79,98Mc 5/10W M80er Tr.+IC's Digi-Technik, Fallis 12V Радиостанция Р159

R160 1,5-30Mc R E80er A1(CW), A2H, A3(AM), A3H, A3J(USB), A7J, A9J, F1, F3(FM), ЧВМ, ФРМ-2 220V Радиоприемник "Р-160" (Сосна)

R160P 1,5-30Mc R E80er Радиоприемник "Р-160П" (Вспышка)

R161 1,5-60Mc 1500W 80er mit R160P, F-hopp, nR140 AM, FM, SSB, ISB, FSK, FFSK ZIL 131 Geratesatz

R162 44-54Mc 100mW 90er 5Kanale Batterie 9V Радиостанция Р162

R163 ? ? Р-163 - Арбалет R163-10K 2-30Mc 10W 90er mit MC Fernverbindung uber 300km 12,5V Радиостанция "Р-163-10К"

R163-50K 2-30Mc 50W 90er mit MC 27V Радиостанция "Р-163-50К"

R163-50U 2-30Mc R 90er Empfanger dazu

R168UP 30-108Mc R 90er mit MC Empfanger fur BMP, ЧМ, ППРЧ Радиоприёмник "Р-168-УП" (Акведук-УП)

R168-0.1UE 44-56Mc 0,1W 90er 50НКС-0.94 Радиостанция "Р-168-0.1УЕ" (Акведук-0.1УЕ)

R168-0,5E 1W 90er R168-0,5U 30-108MC 1W 90er 4Varianten nach F 10 НКГЦ-0.45-1 Радиостанция "Р-168-0.5У" (Акведук-0.5У)

R168-0,5M 30-108MC 1W 90er Breitband R168-0,5UE 30-108MC 1W 90er mit Datenubertragung 10НКГЦ-0.94 Радиостанция "Р-168-0.5УЕ" (Акведук-0.5УЕ)

R168-5KWE 1-30Mc 1/10W 90er mit SSB Panzervariante, ahnl. R143 ±27 В / 6 А Радиостанция "Р-168-5КВЕ" (Акведук-5КВЕ)

R168-5KNE 1-30Mc 1/10W 90er mit SSB 10НКГЦ-3.5-1 Радиостанция "Р-168-5КНЕ" (Акведук-5КНЕ)

R168-5UTE 30-108Mc 1/3/8W 90er Datenubertragung 12/24V Радиостанция "Р-168-5УТЕ" (Акведук-5УТЕ)

R168-100KAE 1,5-30Mc 10/100W 90er SSB Abl. R130 27V/18A Радиостанция "Р-168-100КАЕ" (Акведук-100КАЕ)

R168-100KBE 1,5-30Mc 10/50W 90er SSB 27V Радиостанция "Р-168-100КБЕ" (Акведук-100КБЕ)

R168PP 30-80Mc R 90er НКГЦ-0.45 Радиоприемник поисковый "Р-168ПП" (Акведук-ПП)

R170P 0.1 - 79.99999 MHz R 90er H3E, R3E, J3E, F3E, A1A, F1B, G1B (ОФТ) 220V Радиоприёмник "Р-170П" (Артек-Гелиос)

R170W 1,5-78MC R 90er 3 Varianten H3E, R3E, J3E, F3E, A1A, F1B, G1B (ОФТ) 220V Радиоприёмник "Р-170П", Артек-Сириус

R171 ? T/R ? Panzer Радиостанция "Р-171"

R173 30-76Mc 2-40W 87 Tr.+IC?s Panzer 27V Радиостанция Р173

R-173M 30-80Mc 30W 90er 27V Радиостанция "Р-173М" (Абзац)

R173P 30-76Mc R Mini Радиостанция Р173П R174 NF Wechselsprechanlage

R180 ? ?

R182 ? ?

R231 1,5-10Mc R

R245 Funkgeratesatz MW

R250 1,5-25,5Mc R 48 19Rohren Радиоприемник "Р-250" (Кит)

R250M 1,5-33,5Mc R 70er 19Ro A1,A3, SSB 220V Радиоприемник "Р-250/М" (Кит-М)

R250 M2 1,5-33,5Mc R 62 Радиоприемник "Р-250/М2" (Кит-М2)

R251 1-8MHz R 50er E52SW wie R310 Радиоприемник "Р-251

R252 0,075-2Mc R 60er E51 LW-MW 14 шт. 2Ж27Л. Радиоприемник "Р-252" (Долина)

R253 1-7,5MHz R 1954 2Ж27Л. wie R311, AM, A3 Радиоприемник "Р-253" (ВРП-3)

R254 44-50Mc R

R255P 37-52Mc R 70er FM Kompanieempf.

R255PP ? R 70er FM Fallschirmjager Радиоприемник "Р-255ПП"

R301 Peilstation Peiler 60er Rohren

R303 3-23Mc T/R

R305 Peiler transportabel

R306 Peiler Hanger

R309 1-36Mc R 60er Ro, E52-SW A1,A3 spez. NG Радиоприемник "Р-309" (Ячмень)

R309A 1-36Mc R 60er Ro Р-309А - Прыжок

R310 1-8Mc R 60er Ro Koln (E52SW) (wie R251und R252) Радиоприемник "Р-310" (Дозор)

R311 1-15Mc R 58-60 Vorganger von R326 A1,A3,SSB 80V/ 2,5V Радиоприемник Р311

R312 20-60Mc R 59-60 Vorganger von R323 A1,A3,F3 80V/ 2,5V Радиоприемник Р312

R313 60-300Mc R 60er Anschlu? 312 A1,A2,A3 spez. NG Радиоприемник Р313

R313M 60-300Mc R 74 Ro+Tr. A1,A2,A3,F3 spez. NG Радиоприемник Р313M

R313M2 100-420Mc R 80er Tr. A1,A2,A3,F3 Радиоприемник Р313M2

R314 210-440Mc R 64 ahnl.313 A1,A2,A3,F3 mit LD1

R317 Sichgerat Peiler zu R310 Панорамный адаптер "Р-317" (Лента)

R318 Sichtgerat Peiler 70er zu R312 an ZF als Analyser R312 Панорамный адаптер "Р-318"

R319 Sichtgerat Peiler zu R313M2

R320 Sichtgerat Peiler

R321 ? R Изделие "Р-321"

R322W 1-36Mc R Aufkl.u.Zielzuw.

R323 20-100Mc R 70er Nachfolger R311 A1,A3,F3, 5 ламп 1Ж29Б и 23 лампы 1Ж24Б WS2,5M Радиоприемник Р323

R323M 20-100Mc R 80er Tr. A1,A3,F3 12V Радиоприемник Р323М

R323P Sichtgerat Peiler

R325M Stor Funkstorzusatz

R326 1-20Mc R 70er Nachfolger von 311 A1,A3 WS2,5M Радиоприемник Р326, Шорох

R326M 1,5-32Mc R 80er Trans. A1,A3, CW,SSB 12V РАДИОПРИЕМНИК "Р-326М"

R327 FS-Zusatz FS 70er Rohren fur R250 Тополь

R330P Stor Funkstorgeratesatz auf MT

R330U Stor Funkstorgeratesatz auf Ural

R333 Bildfunk-Zusatzgerat

R335 Bildfunkgerat

R341 FG-Satz Funkuberwachung

R343 FG-Satz Richtfunk

R344 1,5-2,5GHz RiFu-Aufklarungssatz

R344K FG-Satz auf ZIL R348 Funkempfang-Zusatzgerat

R350 (M) 1,8-12,0Mc 6W 59 6W Ro Agentenfunk A1, A3 Орел

R351(M) s.o. Kontr. E70er Verbind.ger.zu 350 R118BM,310,250M

Радиостанция "Р-350" (Орел)

R352 44-50McFest T 0,8W 60er Ro Agent.fu. ahnl.R126 Batterie 4V Радиостанция Р352

R353 3,0-16,0Mc 10W 70er 50W Ro/Tr. Ag.funk A1, A3 Протон

R354 2,5-15Mc 10W 70er 10W Ro/Tr. Ag.funk A1,A3 Радиостанция Р354 Шмель

R355A s.o. Kontr. E70er Verbind.ger.zu353/354 R118BM,R250

R355 1,5-30MHz R 80er CW, SSB, ЧТ, ДЧТ, ОФТ 230V Радиоприемник "Р-355" (Рябина-М1)

R357 M 1,5-30Mc T+R 80er 1000W+3xR155(P+D) Aufklarung fur R394KM R155P/R155D

R358 1,5-30Mc T 1000W Sender Funkaufkl.fur R361

R359 1,5-25Mc Fg-satz 70er Ro mit R250M Пеликан

R361 M 1,5-16Mc R 70er 5x R155P(R415,R105M) Aufklarung

R362 Kommando/Dispatcherzentr.

R362M FG-Satz

R363 20-100Mc Fg-satz 70er Ro mit R323, Adler

R364 Peiler FunkpeilGeratesatz

R371 FS RTTY-Zusatz

R375P 20-500Mc R 70er Ro, Aufklarung AM/FM Радиоприемник Р-375, Кайра

R375A Analysator 70er

R376 SSB-Zusatz R Panoramaadapter zu R250 klaren

R376M SSB-Zusatz R Panoramaadapter zu R250M2 klaren

R377 1,5-24MHz R/T 70er

R378 1,5-25,5Mc T Funkstor-Geratesatz

R378B 1,5-30MHz 1000W 80er automat. Station Автоматизированная станция помех "Р-378Б"

R381P 1,0-32Mc R

R381T FG-Satz

R381/1 Funkaufklsatz auf GAZ

R383 Demodulator

R384 Demodulator

R384A Demodulator RTTY

R384-8 Funkempfs-Zusatzgerat

R384-9 Funkempfs-Zusatzgerat

R385 Fernbedienzusatz

R388 Navigationsstorsatz

R391 ? R

R392 44-50Mc,6K 1W 80 Tr., Ersatz R126 Kompanie, Festkanal Batterie 12V Радиостанция Р392

R394 KM 1,5-13,5Mc T E80er 10W Tr. Spezialaufkl.

R396 0,1-30Mc R 80er Aufklar K1 -4Mc, K2 -30Mc

R396U 30-600Mc R 80er Aufklar. Suche,Peilung,Analyse

R396R 600-11000Mc R 80er Aufklar. Suche,Peilung,Analyse

R396RT 9,25-37,5GHz R 80er Aufklar. Suche,Peilung,Analyse

R399 A 1,0-32Mc R 1984 AM/SSB/CW Nachfolger R 309 КБ2А -220 В 50 Hz;КБ3А -+27 В +10% Радиоприемник "Р-399А" (Катран)

R399AT T/R

R399T Analysator

R401M 60-70Mc RiFu 58 2,5/25W Ro kleine Kanalzahl SM,MR,MSO,MSP,PTS

R403M 60-70Mc RiFu 58 2,5/25W Ro kleine Kanalzahl SM,MR,MSO,MSP,PTS

R404 1550-2000Mc RiFu 60er 3,4W Ro 46 Kanale

R404M3 1550-2000Mc RiFu 70er 4W Ro 46 Kanale

R405 (M)(XN1) 390-420/60-70 RiFu 65 1,5/10W//2,5/25W Ro 100/60Kanale

R407 52-60Mc RiFu 70er 1W Ro 161 Kanale Радиостанция Р407

R409 (MA, 60-480Mc RiFu 70er 22,5W Ro 600/300/300Kan.

R410 (S) FG-Satz GHz Athlet

R412 (A) 4438-4749Mc T 80er 800W,Sat.funk Tropospharenf. Torf

R414 1550-2000Mc RiFu 80er 4W 40 Kanale

R415 390-420Mc RiFu 80er Nachf. R138,R407 Richtfunkgestell Azid 1

R417 4GHz 90er Baget

R417-S 4GHz 90er Baget

R419A 160-645Mc RiFu,10/6W 80er Nachf. R409, 4 Bereiche BASIS SIL131 Azid 2, 380V/50Hz Радиорелейная станция "Р-419A"

R419AR 160-645Mc RiFu,10/6W 80er Nachf. R409, 4 Bereiche Richtfunkgestell Azid 2, 380V/50Hz

R419BR 160-645Mc RiFu,10/6W 80er Nachf. R409, 4 Bereiche Richtfunkgestell Azid 2, 380V/50Hz

R438 ? ? Р-438 - Барьер-Т

R440 4438-4749Mc 800W 89 Sat. Tropospharenf. Kristall

R441Y ? T/R Р-441У - Ливень-У

R450 ca.1-60Mc RiFu Satz R155P,R326,R105M R405-Sender

R453 KW Dispatcher FuSatz

R454F KW Dispatcher FuSatz

R520 ? T ?

R607 GW 50W Marine

R608 0.4 - 0.55; 1.605 - 2.85; 6 - 9 MHz T 68 Радиостанция "Р-608", "Плот"

R609 100-150Mc 6W UKW,AM wie R800 (Kiparis) Р-609 - Акация

R615 1,5-20Mc 50/100W Marine

R617 1,5-20Mc 50/100W Marine

R618-1 220-399Mc 10W Marine

R619/I 100-150Mc 12W Marine Р-619 - Графит

R619/II UKW 12W

R623 GW/KW T

R625 100-150/220-400 50/40W A3,F3,A2,F1,A9 Marine 3x380V Радиостанция "Р-625" (Пихта)

R631 ? ? Р-631 - Пламя

R632ML GW/KW T

R644D GW/KW T

R645 GW/KW T

R647 GW 50W

R654 1,5-24Mc 0,5/1kW SSB/CW Schiff Радиопередатчик "Р-654" (Окунь)

R654NR 1,5-24Mc 1kW Gro?station Schiff PERCH

R657 GW/KW T

R670 1,5-25,5MHz R R250M Marine "Р-670" (Русалка)

R670M 1,5-25,5MHz R R250M Marine "Р-670/М" (Русалка-М)

R670M2 1,5-25,5MHz R R250M2 Marine "Р-670 М2" (Русалка-М2)

R671 1,5-25MHz R 50er R250 Marine Khmel

R672 LM+MW R Version von R250 Marine

R673 ? R Marine Р-673 - Мельник / ПРВ

R675K 1,5-24Mc R Р-675 - Ониикс

R676 ? R

R678N 1,5-20Mc R Marine mit R155 Р-678Н, Брусника

R680 GW/KW R mit R 160

R686 A-Verst. A Antennenverstarker Paltus

R694 8 - 99.999 KHz R Радиоприемник "Р-694"

R697 0,012-30MHz R A1, A2, A2H, A3, A3H, A3A, A3J Радиоприемник "Р-697" (Гюйс)

R712 Sichtgerat Peiler 70er Orlenok zu R250 ? Панорамный адаптер "Р-712"

R720 ? R 70er? Радиоприемник "Р-720"

R756 Relais UKW-Relais

R785 Telegraphie Schnelltelegrafiegerat

R759 Telegraphie Schnelltelegrafiegerat

R800 100-150MHz 6W 50er Ro, AM Flug RSIU-3M,RSK-1U Р-800 - РСИУ-3М

R801 100-150MHz T 60er Ro Flugfunk,Radiokompa? Р-801 - РСИУ-4

R801 P 100-150MHz T ? Р-801П - РСИУ-4П

R802 120-150Mc T 60er Ro, Bordnetz Flugfunkan.Mig21 auch LKW mit U1

R802W 120-150Mc T 80er TR, Bordnetz

R803 220-390Mc 10W 60er Flugzeug Радиостанция Р-803

R805 3,5-12Mc T 41-45 AM,CW, mit GK71 Bodenstation 250V Радиопередатчик "Р-805" (РСБ-5)

R805BP2 Notfrequenz T 70er Notfunkgerat (klein) Flugfunk

R805K1 2-30MHz 1000W 90er A3E/H3E, J3E, R3E, A1A, F1B, G1B Flugfunk 200V/400Hz o 27V Радиостанция "Р-805К1"

R805K2 2-30MHz 400W 90er A3E/H3E, J3E, R3E, A1A, F1B, G1B Flugfunk 200V/400Hz o 27V Радиостанция "Р-805К2"

R805K3 2-30/60-80MHz 100/10W 90er A3E/H3E, J3E, R3E, A1A, F1B, G1B Flugfunk 27V Радиостанция "Р-805К3"

R806 Notfunk Flugfunk

R807 ПВ/КВ 25-90/150-200 вт 45 AM,CW Flugfunk Радиопередатчик "Р-807" (РСБ-70/Беркут/Дунай)

R809 100-150Mc 0,5W / AM 70er Ro+Tr. Flug/AM 12,5V

R809 M 100-150Mc 0,5W / AM Ro+Tr. Flug/AM 12,5V Радиостанция Р809М

R809 M2 100-150Mc 0,5W / AM 80er Digi Flug/AM TE25 Радиостанция Р809М2

R820M KW T FG-Satz

R821 ? 74 ?

R822 UKW R/T 74 Fu-geratesatz

R824 100-150Mc T Station (in Varianten, M, LP)

R825M UKW R/T Fu-geratesatz

R827 UKW/DM R/T Fu-geratesatz

R828 UKW R/T

R830 100-160Mc R/T Station

R831 100-150,220-390Mc 150/10W Fu-geratesatz

R831U Fu-geratesatz

R832M 118-140Mc, 220-389Mc 15W / AM/FM 74 Ro, Bordnetz Flugfunkanlage

R833 ? AM/FM 80er Flugfunk Радиостанция "Р-833"

R834 (P) 220-390Mc 800W Geratesatz, Storfunk

R836 1,5-24Mc R/T Р-836 - Иртыш

R838 100-174MHz ? ? Р-838 - Виола-А

R838K 100-174MHz ? мобильная абонентская Р-838К - Кремница-А

R838 KN 100-174MHz ? носимая абонентская Р-838КН - Кремница-Н

R838 KZ 100-174MHz ? стационарная диспетчерская Р-838КЦ - Виола-Ц

R839 KW/UKW R/T Geratesatz, stationar

R842 2-8MHz R 70er Ro+Tr. Mit GU18 Flugfunk, Mig23, AM Радиостанция "Р-842" (Атлас)

R842M1 0,25-1,5Mc 175/75W 80er Flugfunk 27V, 115V/400Hz Радиостанция "Р-842М1"

R844 (M) 100-400Mc 500W 80er Bodenstationen Station 2x Se+Em, SIL+Anha.

R845M 100-150,220-400MC 40W 80er Bodenstationen Station 2x Se+Em, GAZ

R846 2-30Mc R/T

R847TD 2-30Mc R/T

R848 142-174Mc 4W Flugfunk Boden Радиостанция "Р-848" (Марс)

R849M KW/UKW/DM R/T Geratesatz auf UAZ

R852 114,4+3weitere R zum Funkkompa? z.B. ARK-U2

R853W1 100-149,9Mc 0,5W 80er Trans. Digital Bodenstation (tragbar) 12V NiCd Радиостанция "Р-853-В1"

R853W2 UKW/DM R/T Station

R855 121,5Mc 100mW 60er 1SH29B Notfunk Радиостанция "Р-855" (Комар)

R855UM 121,5Mc 0,13W 80er Trans. Notfunk AM

R856MB KW R/T 80er Geratesatz transportabel

R859 225-400Mc 0,5W/AM 70er Ro+Tr. Flug/FM

R860 225-400Mc 85W 66 Ro mit GU17 Flugfunk 27V Радиостанция "Р-860" (Перо)

R860-I 118-137Mc 3W 80er

R861 Bordnotfunk

R862 225-400Mc 50W 80er Tr. Flug-Verb.

R863 100-400Mc 10-20W 80er Tr. Funkanlage

R863M 100-150/220400Mc 10-20W 90er Tr. Funkanlage Радиостанция Р863М

R864 2-18Mc 100W 80er A3E,J3E Flugfunk Радиостанция "Р-864"

R864L ? Радиостанция "Р-864Л"

R865 ? T ?

R869 UKW T ? Flugfunk Радиостанция "Р-869"

R870 100-150Mc R 80er Tr. Flug-F. 12,5/220V Радиоприемник Р870

R871 220-389Mc 0,5W 70er Tr. Flug-F. 12,5V Радиостанция Р871

R872 100-400Mc R Flug-F.

R873 1,5-29,99Mc R Flug-F.

R876 ? ?

R880 100-1500kc R 80er Tr. LW/MW-Empfanger 12V

R880M 0,15-1,5MHz R 80er Tr LW/MW-Empfanger Радиоприемник "Р-880M"

R886 (D;E) KW R Funkempf. Trans.

R888 2-30MHz 120W 80er Tr. Flugfunksatz 27V Радиоприёмник "Р-888"

R908 ? ?

R934 Funkstorsatz ... Geratesatz

R997-1 100-150, 220-400Mc 100W 2000 A3,F3;F1 Geratesatz auf GAZ 380V/3Ph Радиостанция Р-997-1

R997-2 100-150, 220-400Mc 500W 2000 A3,F3;F1 Geratesatz auf Kamas 380V/3Ph Радиостанция Р-997-2